DENEY 6: RC DEVRELERİNİN BASAMAK CEVABI

I. AMAÇ

Bu deneyin amacı, RC devrelerinin basamak cevaplarını incelemek ve bilinmeyen devre parametrelerinin belirlenmesinde kullanılabilecek deneysel teknikleri öğretmektir.

II. ÖN ÇALIŞMA

Şekil 1 (a)’da verilen devre, laboratuvarda RC devrelerinin özelliklerini incelemek için kullanılacaktır. Devre kaynak direnci Rs=50Ω, R=0.9984Ω olarak belirlenmiştir. Fonksiyon jeneratöründen uygulanan gerilim; tepeden tepeye 10 V (Vamp=5 V) ve offset gerilimi 5V’tur. Uygulanan gerilimin frekansı 1 kHz'dir. Kaynak gerilimi, Kondansatör üzerindeki gerilim ve direnç üzerindeki gerilimin zamanla değişimi sırasıyla Şekil 1'deki (b), (c) ve (d)'de verilmiştir. Şekil-2'de verilen kondansatör geriliminin genişletilmiş grafiğinden yararlanarak devrenin zaman sabiti (τ) ve kondansatörün kapasite değerini (Farad cinsinden) hesaplayınız. (τ=0.05 ms)

| (a) | (b) |
| --- | --- |
| (c) | (d) |

Şekil 1-Devre şeması ve devre elemanlarının gerilim-zaman grafikleri

Şekil 2- Kondansatör üstündeki Vc geriliminin bir periyotluk grafiği

Ön çalışma için ayrılmıştır.

IV. YÖNTEM

  - İşaret (fonksiyon) üretecini, genlikleri VAB=10V (tepeden tepeye genliği 10V ve offset 5V) ve frekansı 1 kHz olan bir kare dalga üretecek şekilde ayarlayınız ve osiloskopun ekranında söz konusu işareti elde ediniz.

  - R=1K Ω’luk bir direnç ve 47nF’lık kondansatör ile Şekil 1’deki devreyi kurunuz. (Devreyi kurmadan evvel R direncini ohmmetre ile ölçün ve kaydedin.)

  - VR(t) gerilimini osiloskopun ekranında uygun şekilde görüntüleyiniz. (VR(t) geriliminin dalga formu, direnç üzerindeki akımın belli bir katsayı ile çarpılmış şeklidir. Devre tek çevreden oluştuğu için bu akım aynı zamanda kondansatör akımının da dalga şeklidir.)

  - Osiloskop ekranında elde ettiğiniz VC(t) gerilimini ayrıntılı şekilde çiziniz. (Bu aşamaya gelince asistana haber veriniz)

  - Kapasitörün değerini LCR metre ile ölçünüz.

  - VAB(t), Vct ve ict grafiklerini deney föyündeki kareli kağıda çiziniz.

V. ANALİZ

- Ölçtüğünüz zaman sabitinden C’nin değerini hesaplayınız ve LCR metre ile ölçtüğünüz değerle karşılaştırınız.

Analiz için ayrılmıştır.

| DENEY 6 ÖN HAZIRLIK ÖĞRENCİNİN *Bu deneyin ön hazırlık kısmı buraya bireysel olarak yapılacaktır. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Adı | Soyadı | İmza |