Elektronik elemanlar projesi

Devre aşağıdaki gibi çizildi:

Ve elde edilen sonuçlar şu şekildedir:

Operating Bias Point Solution:

V(n002)            16.6914   voltage

V(n003)            1.73375   voltage

V(n004)            1.11018   voltage

V(n001)                 24   voltage

Ic(Q1)        0.000338034   device_current

Ib(Q1)        1.47168e-06   device_current

Ie(Q1)       -0.000339506   device_current

I(Re)        0.000339506   device_current

I(Rc)        0.000338034   device_current

I(R2)        3.56387e-05   device_current

I(R1)        3.71104e-05   device_current

I(V1)       -0.000375145   device_current

Name:       q1

Model:    2n2222

Ib:       1.47e-06

Ic:       3.38e-04

Vbe:      6.24e-01

Vbc:     -1.50e+01

Vce:      1.56e+01

BetaDC:   2.30e+02

Gm:       1.31e-02

Rpi:      1.76e+04

Rx:       1.00e+01

Ro:       3.40e+05

Cbe:      4.35e-11

Cbc:      2.93e-12

Cjs:      0.00e+00

BetaAC:   2.29e+02

Cbx:      0.00e+00

Ft:       4.47e+070

BetaAC:   2.34e+02

Cbx:      0.00e+00

Ft:       3.25e+07

Sonuçlar burada yakın fakat istediğimizle tam örtüşmemektedir.

Bunun için bir matlab kodu yazıldı. Bu kod sayesinde Ic, beta, R1 diğerlerini vererek diğer değerlerin hesaplanması sağlanmaktadır.

Kod bu şekildedir:

Vcc = 24;

Vc = 16 ;

Ic = 0.20*10^-3;

Rc = 8/Ic;

fprintf("Rc= %f\n",Rc)

beta  = 200;

Ie = ((beta + 1)/beta)* Ic;

fprintf("Ie= %f\n",Ie)

Ib = Ic/beta;

R1 = 600*10^3;

Vb = Vcc - ((Ic*R1)/10);

fprintf("Vb= %f\n",Vb)

Vbe = 0.6;

Ve = Vb - Vbe;

fprintf("Ve= %f\n",Ve)

Re = Ve/Ie;

fprintf("Re= %f\n",Re)

R2 = (R1*Vb / (Vcc-Vb));

fprintf("R2= %f\n",R2)

Vce = (Vc - Ve);

fprintf("Vce= %f\n",Vce)

Kodta Ic değeri değiştirildi ve daha az seçildi bunun nedeni ise güç harcamasını azaltmaktır.

Devre aşağıdaki şekilde güncellendi :

Operating Bias Point Solution:

V(n002)            16.2035   voltage

V(n003)              11.72   voltage

V(n004)            11.1076   voltage

V(n001)                 24   voltage

Ic(Q1)        0.000194912   device_current

Ib(Q1)        9.33281e-07   device_current

Ie(Q1)       -0.000195845   device_current

I(Re)        0.000195845   device_current

I(Rc)        0.000194912   device_current

I(R2)        1.95334e-05   device_current

I(R1)        2.04666e-05   device_current

I(V1)       -0.000215379   device_current

Name:       q1

Model:    2n2222

Ib:       9.33e-07

Ic:       1.95e-04

Vbe:      6.12e-01

Vbc:     -4.48e+00

Vce:      5.10e+00

BetaDC:   2.09e+02

Gm:       7.74e-03

Rpi:      2.70e+04

Rx:       1.00e+01

Ro:       5.22e+05

Cbe:      4.11e-11

Cbc:      4.21e-12

Cjs:      0.00e+00

BetaAC:   2.09e+02

Cbx:      0.00e+00

Birkaç deneme daha yapıldı. En iyi bulduğum sonuç bu şekildedir:

Koda :

Ic = 0.30mA

R1 = 520kohm

Girdileri verildi

Çıktısı böyle oldu:

Rc= 26666.666667

Ie= 0.000301

Vb= 8.400000

Ve= 7.800000

Re= 25870.646766

R2= 280000.000000

Vce= 8.200000

Değerler simülasyon programına girildi, küçük değişiklikler yaparak daha doğru sonuca yaklaşmaya çalışıldı. Devrenin son hali bu şekili aldı:

Operating Bias Point Solution:

V(n002)            16.0007   voltage

V(n003)            8.14699   voltage

V(n004)            7.52475   voltage

V(n001)                 24   voltage

Ic(Q1)          0.0002996   device_current

Ib(Q1)        1.39018e-06   device_current

Ie(Q1)        -0.00030099   device_current

I(Re)         0.00030099   device_current

I(Rc)          0.0002996   device_current

I(R2)        2.90964e-05   device_current

I(R1)        3.04866e-05   device_current

I(V1)       -0.000330086   device_current

.op çıktıları ise bu şekildedir:

Name:       q1

Model:    2n2222

Ib:       1.39e-06

Ic:       3.00e-04

Vbe:      6.22e-01

Vbc:     -7.85e+00

Vce:      8.48e+00

BetaDC:   2.16e+02

Gm:       1.16e-02

Rpi:      1.85e+04

Rx:       1.00e+01

Ro:       3.58e+05

Cbe:      4.29e-11

Cbc:      3.58e-12

Cjs:      0.00e+00

BetaAC:   2.15e+02

Cbx:      0.00e+00

Ft:       3.98e+07

Hesaplar ne kadar yaklaşsam da elle müdahale  tam tutmadığını fark ettim bunun için eksponansiyel iterasyondan faydalanmak istedim.

VBE2= VBE1+VtlnIc2Ic1

Ic2=Is*eVBE2Vt

Denklemlerinden yararlanarak iterasyon ettim ve kodu aşağıdaki gibi güncelledim:

Vcc = 24;

Vc = 16 ;

Ic = 0.25*10^-3;

Rc = 8/Ic;

fprintf("Rc= %f\n",Rc)

beta  = 200;

Ie = ((beta + 1)/beta)* Ic;

fprintf("Ie= %f\n",Ie)

Ib = Ic/beta;

R1 = 600000;

Vb = Vcc - ((Ic*R1)/10);

fprintf("Vb= %f\n",Vb)

old_vbe_ic = [8.74599-8.12896,0.00024253];

Vt = 0.025;

Is = Ic/(exp(old_vbe_ic(1)/Vt));

for i = 1:100

Vbe = old_vbe_ic(1) +Vt*log( Ic/ old_vbe_ic(2));

old_vbe_ic(2) = Ic;

old_vbe_ic(1) = Vbe;

Ic = Is * exp(old_vbe_ic(1) /Vt);

end

Ve = Vb - Vbe;

fprintf("Ve= %f\n",Ve)

Re = Ve/Ie;

fprintf("Re= %f\n",Re)

R2 = (R1*Vb / (Vcc-Vb));

fprintf("R2= %f\n",R2)

Vce = (Vc - Ve);

fprintf("Vce= %f\n",Vce)

Böylece hesapta direnç hesabında daha fazla yaklaşıklık oldu ama Ic iterasyonunun bilinmeyen bir nedenden bozulduğunu fark ettim.

Kodun çıktıları bu şekilde

Rc= 32000.000000

Ie= 0.000251

Vb= 9.000000

Ve= 8.307131

Re= 33063.208917

R2= 360000.000000

Vce= 7.692869

>> Ic

Ic =

0.0052

Devre ise bu şekili aldı :

Operating Bias Point Solution:

V(n002)            16.1721   voltage

V(n003)            8.74364   voltage

V(n004)            8.12638   voltage

V(n001)                 24   voltage

Ic(Q1)        0.000244623   device_current

Ib(Q1)        1.13938e-06   device_current

Ie(Q1)       -0.000245762   device_current

I(Re)        0.000245762   device_current

I(Rc)        0.000244623   device_current

I(R2)        2.42879e-05   device_current

I(R1)        2.54273e-05   device_current

I(V1)        -0.00027005   device_current

Önceki devrelerden istediğimiz değerlere en yakın değerler aşağıdaki devrede bulunmuştur:

Operating Bias Point Solution:

V(n002)            16.0007   voltage

V(n003)            8.14699   voltage

V(n004)            7.52475   voltage

V(n001)                 24   voltage

Ic(Q1)          0.0002996   device_current

Ib(Q1)        1.39018e-06   device_current

Ie(Q1)        -0.00030099   device_current

I(Re)         0.00030099   device_current

I(Rc)          0.0002996   device_current

I(R2)        2.90964e-05   device_current

I(R1)        3.04866e-05   device_current

I(V1)       -0.000330086   device_current

V(n002)            16.0007   voltage

V(n003)            8.14699   voltage

V(n004)            7.52475   voltage

V(n001)                 24   voltage

Ic(Q1)          0.0002996   device_current

Ib(Q1)        1.39018e-06   device_current

Ie(Q1)        -0.00030099   device_current

I(Re)         0.00030099   device_current

I(Rc)          0.0002996   device_current

I(R2)        2.90964e-05   device_current

I(R1)        3.04866e-05   device_current

I(V1)       -0.000330086   device_current

Buradan direnç diğerlerini alıp son hesaplamaya yaparsak (İşlemler kağıtta gösterilmiştir) aşağıdaki sonuçlar elde edilir.

|  | Hesap | LTSPİCE sonucu |
| --- | --- | --- |
| IC1 | 0.2996*10^-3A | 0.2996*10^-3A |
| IB1 | 1.4981*10^-6A | 1.39018*10^-6A |
| IE1 | 0.30112*10^-3A | 0.30099*10^-3A |
| VC1 | 16V | 16.0007V |
| VB1 | 8.4194V | 8.14699V |
| VE1 | 7.528V | 7.52475V |