DENEY 5: FREKANS CEVABI VE BODE GRAFİĞİ

# AMAÇ

Bu deneyin temel amacı; bant geçiren ve alçak geçiren seri RLC filtrelerin cevabını incelemektir. Ayrıca frekans cevabı deneyi neticesinde elde edilen verileri kullanarak kazanç ve faz eğrilerinin çizimi gerçekleştirilecektir.

# ÖN ÇALIŞMA(*Sayfa 6’ daki tabloya işlemler yapılacaktır!)

## Bant Geçiren Filtre

Şekil 1’de verilen devre için devre fonksiyonunu hesaplayınız. Bu fonksiyonu kullanarak yaklaşık Bode grafiğinin şeklini belirleyiniz. Bu bilgilerle;

- Rezonans frekansını,

- Alçak ve yüksek frekans kesme değerini,

- Bant genişliğini,

- Kalite faktörünü,

- Merkez frekansını hesaplayınız.

- Herhangi bir bilgisayar programı kullanarak devrenin gerçek Bode grafiğini (genlik ve faz için) çiziniz. Yaklaşık eğri ile karşılaştırınız. (Çizdireceğiniz grafik üzerindeki dizi adına kendi adınızı ve soyadınızı yazınız!)

R1=500Ω

L1=33mh

C1=47nF

VIN

+

VOUT

--

Şekil 1.Bant geçiren filtre

## Alçak Geçiren Filtre

Şekil 2’de verilen devre için devre fonksiyonunu hesaplayınız. Bu fonksiyonu kullanarak yaklaşık Bode grafiğinin şeklini belirleyiniz. Bu bilgilerle;

- Rezonans frekansını,

- Kesme frekansını,

- Kalite faktörünü hesaplayınız.

- Herhangi bir bilgisayar programı kullanarak devrenin gerçek Bode grafiğini (genlik ve faz için) çiziniz. Yaklaşık eğri ile karşılaştırınız. (Çizdireceğiniz grafik üzerindeki dizi adına kendi adınızı ve soyadınızı yazınız!)

R1=500Ω

L1=33mH

C1=47nF

VIN

+

VOUT

--

Şekil 2. Alçak geçiren filtre

## Hesaplamalar

### Bant Geçiren Filtre: Rezonans Frekansı. Kesme Frekansı. Kalite Faktörü.

### Alçak Geçiren Filtre: Rezonans Frekansı. Kesme Frekansı. Kalite Faktörü.

# YÖNTEM

## Bant Geçiren Filtre

- Şekil 1’de verilen devreyi kurunuz. Sinyal üreteci geriliminin tepeden tepeye değerini 10 V a ayarlayınız.

- Sinyal kaynağının frekansını kademe kademe arttırarak her bir frekans değeri için çıkış gerilimini okuyunuz. Bu işlemi yaparken, eşit frekans adımları değil, hesapladığınız kesme frekansları civarında daha fazla ölçme yapacak şekilde adımlarınızı ayarlayınız.

- Ön çalışma sonuçları ile deney sonuçlarını karşılaştırınız.

## Alçak Geçiren Filtre

- Şekil 2’de verilen devreyi kurunuz. Sinyal üreteci geriliminin tepe değerini 10 V a ayarlayınız.

- Sinyal kaynağının frekansını kademe kademe arttırarak her bir frekans değeri için çıkış gerilimini okuyunuz. Bu işlemi yaparken, eşit frekans adımları değil, hesapladığınız kesme frekansları civarında daha fazla ölçme yapacak şekilde adımlarınızı ayarlayınız.

- Ön çalışma sonuçları ile ölçme sonuçlarını karşılaştırınız.

# RAPORLAMA

Devre Elemanlarının Değerleri: Değer; Ölçülen. R1; 500 Ω. L1; 33 mH. C1; 47 nF. Frekans Değeri; Bant Geçiren Filtre; Frekans Değeri; Alçak Geçiren Filtre. Fc =; Fc =. Her bir devre için kutupları ve sıfırları belirleyiniz ve yorumlayınız. Kesme frekansında kaç desibel şiddetinde bir kazanç olduğunu ölçerek hesaplayınız. Bant Geçiren Filtre; Alçak Geçiren Filtre. Kutuplar. Sıfırlar. Kesme Frekansı. Kontrol Eden Araştırma Görevlisinin Parafı:

DENEY 5 ÖN HAZIRLIK ÖĞRENCİNİN *Bu deneyin ön hazırlık kısmı buraya bireysel olarak yapılacaktır.