2015 BAHAR BİL 232 LOJİK DEVRELER VE TASARIMI VİZE SINAVI

Ders Hocası: Murat Şeker

1.

a) F(a,b,c,d) = abcd + a’bcd + ab’cd + .... tarzı bir lojk ifade verilmiş. Bu ifadeyi bool cebri kullanarak sadeleştirilmesi istenmiş (Karnaugh yasak). (10 Puan)

b) Yukarıdaki gibi ikinci bi F fonksiyonu verilmiş ve devreyi yine bool cebri özellikleri ile sadeleştirip sadece TVE (Tümleyen VE) kapısı kullanarak tasarlanması istenmiş. . (10 Puan)

2.

F(a,b,c) = ab + cd + bd + ... tarzı bir lojik ifade verilmiş.

- Bu ifadeyi 2:4 decoder ve 1 tane VEYA kapısı ile tasarlayın. (10 Puan)

- Aynı ifadeyi 4:1 multiplexer ile tasarlayın. . (10 Puan)

VEFA

Yine aynı ifadeyi  en az sayıda kullanarak 2:1 multiplexer ile tasarlayın. . (10 Puan)

A

3.

| A | B | F |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

B

F

F(x,y,w,z) = xy + y’w’ +Y2z +xz

Bu fonksiyonu yukarıdaki “VEFA” kapısı ile tasarlayınız. (Tümleyen kullanmak yasaktır.) (25Puan)

4. 4 para madeni para atılıyor. Eğer toplam yazı gelen madeni para sayısı tura sayısına eşit veya büyükse makine oyunu kazanır. Diğer türlü oyuncu kazanır. Bu oyunun doğruluk tablosunu çıkarıp karnaugh yapın ve daha sonra lojik kapılarla tasarlayın. ( Makine kazanması 1, oyuncu kazanması 0) (25 Puan)