Lojik Ödev3

AD Soyad : Fouad Aladhami

Öğrenci no: 210102002808

Bu lojik devrenin gerçeklenebilmesi için System verilog kullanarak aşağıdaki gibi kodu yazılmıştır.

//hw3_p2_moore.sv

`timescale 1ns/1ns

module hm3_p2_moore(

//bit array detector that detecet 01001

input logic clk,

input logic reset,

input logic A,

output  logic B

);

logic [2:0] state,next_state;

parameter S0 = 3'b000,S1 = 3'b001,S2 = 3'b010,S3 = 3'b011,S4 = 3'b100,S5 = 3'b101;

//sencronized reset is used

always_ff @(posedge clk )

begin

if(reset) state <= S0;

else state <= next_state;

end

//Next state as function of current state and input

always_comb  begin

case(state)          //A= 1 : A = 0

S0: next_state = A ? S0 : S1;

S1: next_state = A ? S2 : S1;

S2: next_state = A ? S0 : S3;

S3: next_state = A ? S2 : S4;

S4: next_state = A ? S5 : S1;

S5: next_state = A ? S0 : S1;

default: next_state = S0;

endcase

end

always_comb  begin

//output as function of current state

case(state)

S5: B = 1'b1;

default: B = 1'b0;

endcase

end

endmodule

Yazılan modülü test etmek için aşağıdaki gibi testbench kodu yazıldı. NOT: MacOs kullandığımdan ve oraya multisim inmediğinden dolayı açık kaynaklı iverilog yazılımını kullandım.

//hw3_p2_moore.sv

/* iverilog kodu çalıştırma komutu

iverilog -g2012 -o tb_hw3_p2_moore tb_hw3_p2_moore.sv hw3_p2_moore.sv

vvp tb_hw3_p2_moore

*/

`timescale 1ns/1ns

module tb_hw3_p2_moore();

logic clk,reset,A,B;

integer i;

hm3_p2_moore dut(.clk(clk),.reset(reset),.A(A),.B(B));

initial begin

#1 clk = 0;

forever begin

# 300 clk = ! clk;

end

end

initial begin

$dumpfile("hw3_p2_moore.vcd");//modelsim ile çalışırken bu  ve sonraki satır silenebilir

$dumpvars(0, tb_hw3_p2_moore);

reset= 1; #100;

reset= 0;

A= 1; #1200;

for( i = 0; i < 2000; i= i + 1)

begin

A = $random; #300; //random sayı üretir

end

$finish;//$stop;//model sim ile çalışıken bunu silip stop koymak gerekir yoksa wave form gözükmez

end

endmodule

Dalga formu aşağıdaki gibi çıkmaktadır:

Spesifik bir yeri incelemek için büyütelim, burda 01001 deseni tespit edildiğinde B 1 olduğu görülüyor: